Шеморданский лицей Сабинского муниципального района РТ

Разработка урока по технологии

тема: Влажно- тепловые работы.

Терминология. 5 класс.

Учитель технологии  Гусманова Л.В.

2011/2012 учебный год.

Цель: ознакомить с условиями подготовки рабочего места для утюжки и с правилами  работы  утюгом;

научить приемам проутюживания ткани.

воспитывать ответственность, бережливость и аккуратность.

Наглядные пособия: образцы ручных стежков, папки №7, 11.

Оборудование: ткань, иголка, ножницы, утюг, гладильная доска.

На доске выписаны  термины : проутюжить, заутюжить, разутюжить, отутюжить.

Контрольные материалы: Тесты «Термины ручных работ» и «Виды ручных швов».

Ход урока

I.Актуализация.

1. Проверка готовности учащихся к уроку.

2.Проверка домашнего задания:

-Тест « Термины  ручных работ» и «Виды ручных швов».

-Вопросы для повторения пройденного материала:

- Какие инструменты используют при выполнении ручных  работ ?

- Что называют сметыванием?

- Временно закрепить мелкую деталь с крупными или не основной с основной называется……

- Что называют стежком?

- Какие нитки используют при выполнении ручных  работ ?

- Какие требования предъявляют к выполнению ручных  работ ?

II. Основная часть. Сообщение познавательных сведений.

Влажно-тепловая  обработка — важная часть изготовления одежды, занимающая около 20 % необходимого для этого времени. С помощью  влажно-тепловой  обработки (утюжки) выправляют края, швы и форму деталей, удаляют нанесенную на ткань влагу и устраняют неровности в обработанных местах, Зимины, растяжения и т. п.

Влажно-тепловая  обработка может быть внутри процессной и отделочной (окончательной).

Внутри процессная  влажно-тепловая  обработка выполняется при изготовлении отдельных деталей или узлов одежды

Отделочная  влажно-тепловая  обработка служит для закрепления полученных форм в процессе обработки деталей и придает изделию законченный товарный вид.  Влажно-тепловая обработка выполняется с помощью утюгов, паровых прессов и паро-воздушных манекенов.

Для равномерного распределения влаги на ее поверхности используют увлажнители-пульверизаторы.

Для предохранения волокон ткани от повреждения (опала)  влажно-тепловую  обработку деталей и готовых изделий выполняют через утюжильную прокладку (проутюжильник) из льняной или полульняной ткани, поскольку она лучше впитывает влагу и меньше подвержена горению при соприкосновении с горячей поверхностью утюга.

Электрические утюги бывают с терморегулятором и пароувлажнителем. На примере имеющихся утюгов надо разъяснить их устройство.

Организацию рабочего места для выполнения  влажно-тепловой обработки лучше всего показать на примере оборудованного в кабинете. При этом следует остановиться на назначении и устройстве гладильной доски, кронштейна для подвески провода, подставки для утюга (она должна иметь бортики, чтобы он не соскользнул с нее), пульверизатора. Необходимо познакомить учащихся с правилами безопасности при  работ е электроутюгом.

Правила техники безопасности

при выполнении  влажно-тепловых   работ

1. Опасности в работе:

возгорание шнура;

ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура;

поражение электрическим током.

2. Что нужно сделать до начала  работы :

проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга; проверить наличие резинового коврика.

3. Что нужно делать во время  работы :

выполнять  влажно-тепловую  обработку, стоя на резиновом коврике;

включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур; ставить утюг на специальную подставку; следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга и утюг не перегревался; использовать для увлажнения ткани пульверизатор.

4. Что нужно сделать по окончании  работы :

выключить утюг;

поставить его на специальную подставку.

При  влажно-тепловой  обработке отдельные участки изделия могут приобрести нежелательный блеск или глянец (ласы). Это результат образования плотно сжатых площадок из волокон, которые в процессе утюжки фиксируются (закрепляются) в определенном положении. Появление лас зависит от температуры утюга и структуры обрабатываемых тканей.

Учащимся следует знать, что после окончательной  влажно-тепловой  обработки готовые изделия должны быть просушены и охлаждены в подвешенном состоянии до полного закрепления приданной им формы.

Для обозначения различных операций  влажно-тепловой  обработки существует специальная терминология, приведенная в таблице. Учащиеся должны усвоить ее и правильно пользоваться.

Терминология, применяемая при выполнении  влажно-тепловых   работ

| Термин | Содержание работы | Область применения | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| Приутюжить | Уменьшить толщину шва или края детали. | Приутюжить карманы, бретели, край низа изделия |  |
| Заутюжить | Уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении. | Заутюжить складки, припуски необработанного среза. |  |
| Разутюжить | Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком положении. | Разутюжить стачной шов пояса, оборки. |  |
| Декатировать | Влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки. | Декатировать ткань перед раскроем. |  |

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ  ОБРАБОТКИ

- После выполнения каждой машинной операции обработанный участок изделия надо увлажнить и проутюжить до полного высыхания.

- Положение терморегулятора установить в соответствии с видом обрабатываемой ткани.

- Начиная утюжить, следует проверить, чистый ли утюг, не перегрелся ли он.

- Изделие утюжат справа налево, по направлению долевой нити.

- Отутюженное изделие надо оставить на некоторое время в расправленном или подвешенном виде.

- При выполнении  влажно-тепловой  обработки обрабатываемый участок детали или изделия располагают ближе к работающему.

Текущий инструктаж.

Учащихся ознакомить с требованиями охраны труда при  работе  с утюгом, значением  термина  «проутюжить», приемами проутюживания тканей.

III. Практическая работа . Применяя, таблицу 8 выполняем практическую работу.

Целевой обход учителя.

Контролировать правильность организации рабочего места, правильность приемов выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности.

Закрепление:

1.Для чего выполняют ВТО?

2.Какие термины применяют при ВТО?

Заключение. Анализ урока.

Анализ допущенных отклонений и оценка работы.

IV. Домашнее задание: знать правила ВТО.